ICS 43.040.60

T 26

ZZB

浙江制造团体标准

T/ZZB XXXX—2018

汽车风窗玻璃洗涤器

Motor Windshield Washer

（征求意见稿）

2018- XX - XX发布

2018- XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

汽车风窗玻璃洗涤器	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	5

8 标志、包装、运输和贮存	7

9 质量承诺	8

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由浙江省机械工业联合会牵头组织制定。

本标准主要起草单位：浙江真奇汽车零部件有限公司。

本标准参与起草单位：                            。

本标准主要起草人：杨国庆 袁轶超      。

本标准由浙江省机械工业联合会负责解释。

汽车风窗玻璃洗涤器

- 范围

本标准规定了汽车风窗玻璃洗涤器的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。

本标准适用于汽车风窗玻璃洗涤器（以下简称洗涤器）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11555-2009  汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法

GB 15085  汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器  性能要求和试验方法

QC/T 246-1997  汽车风窗玻璃电动洗涤器 技术条件

GB/T 18655-2010 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 30512  汽车禁用物质要求

QC/T 413  汽车电气设备基本技术条件

QC/T 625  汽车用涂镀层和化学处理层

- 术语和定义

GB 15085和QC/T 246-1997中的术语和定义适用于本标准。

- 基本要求

  - 设计

    - 应具备产品质量先期策划(APQP)及运用系统工具（FMEA）进行分析和设计的能力。

    - 应具备运用三维软件和快速成型技术对产品的结构进行优化设计的能力。

    - 应具备对关键性能指标进行流场数值模拟分析研究的能力。

  - 原材料

    - 主要原材料应符合GB/T 30512对铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚六种禁用物质的含量限值的规定。

    - 储液箱、洗涤泵、洗涤软管、喷嘴所用材料应采用不会受容积比为50%的甲醇（或异丙醇、乙二醇）水溶液腐蚀的材料。

    - 储液箱的容量不得小于1L，推荐按表1中给出的规定。

表1 储液箱容量                                    L

| 储液箱容积 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 输送洗涤液的导管推荐采用公称内径4mm的软管。

  - 装备与工艺

    - 塑料零部件的组装采用超声波自动焊接的工艺。

    - 微电机和洗涤泵生产具备自动化生产线。

    - 总成装配具备自动化生产线。

  - 检测能力

4.4.1 具备微电机电枢性能检测、微电机综合性能检测、洗涤泵综合性能检测、洗涤泵密封性能检测、洗涤器综合性能检测的检测设备，具备自动识别、自动判断的在线检测能力。

4.4.2 应建立独立的检测实验室，具备对排出压力和排量、喷射性、洗涤器强度、冻结强度、耐温性、耐振性、耐久性、绝缘电阻、堵转性能指标的检测能力。

- 技术要求

  - 排出压力和排量

洗涤泵的排出压力为88kPa时，10s的排量应大于300mL。关闭阀门后，压力不小于157kpa。

  - 喷射性

洗涤器工作时，软管不应发生漏泄和脱落现象，并应把洗涤液喷射到目标位置上。

  - 洗涤器强度

洗涤器应能承受喷嘴被堵塞所引起的负载的增加，通过强度试验以后，在正常使用中的风窗玻璃洗涤器应能把液体喷到风窗玻璃上的目标区域，且不应出现渗漏或洗涤器系统管道断开。

  - 冻结强度

在经过6.5规定的试验后，正常使用中风窗玻璃洗涤器应能把液体喷到风窗玻璃上的目标区域，且不应出现渗漏或洗涤器系统管道断开。

  - 耐温性

在经过6.6规定的试验后，风窗玻璃洗涤器系统仍能正常工作。

  - 耐振性

按照规定的容量，将水注入储液箱内。洗涤器按实际使用状态安装，按表2中给出的条件进行试验后，应符合5.1规定。

进行振动试验时，洗涤器应处于不工作状态。

表2 耐振性试验

| 项目 | 试验条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动频率,Hz | 33 |  |  |
| 振动加速度,m/s² | 29.4 |  |  |
| 振动方向 | 上下 | 左右 | 前后 |
| 振动时间,h | 4 | 2 | 2 |
| 注： 全振幅约相当于1.3mm。但在33Hz下出现共振时，振动加速度应选为29.4m/s²，且要避开共振点进行同样的试验。 振动加速度的测定点应取洗涤器在支架上的安装部分。 |  |  |  |

  - 耐久性

洗涤器以水作为洗涤液，工作5s，停机25s为一次，按表3中给出的要求进行试验后，洗涤泵排量的减少应在试验前排量的20%以内，并应能正常工作。

表3 耐久性试验

| 试验顺序 | 次数 | 环境温度 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 5～40 |
| 2 | 2500 | 65±3 |
| 3 | 2500 | -12±3 |
| 4 | 2500 | 5～40 |
| 注：进行第3条试验时，在试验中使用低温洗涤液，以避免洗涤液冻结。 |  |  |

  - 绝缘电阻

电机的绝缘电阻，采用500V兆欧表进行测量时，其电阻应在10MΩ以上。

  - 耐腐蚀性

洗涤器金属件电镀层经中性盐雾试验后，应符合QC/T 625的有关规定。

  - 洗涤器系统的能力

在6.11规定的条件下，风窗玻璃洗涤器系统应能够提供足够清洗GB 11555-2009中第4章的有关规定确定的A区域60%的洗涤液。

  - 堵转性能要求

洗涤泵在低温时，在储液箱内水冰冻而堵转的状态下，电机应能承受6个周期的通断电试验。待冰溶化并恢复常温后，电机的性能应符合5.1条规定。

  - EMC电磁兼容要求

洗涤泵在正常工作时，根据汽车制造商不同需求，应能满足GB/T 18655-2010中规定的零部件传导和辐射骚扰限值等级1-3级相关要求。

- 试验方法

  - 试验条件

按QC/T 246-1997中5.2的规定检验。

  - 排出压力和排量试验

按QC/T 246-1997中5.3的规定检验。

  - 喷射性试验

按QC/T 246-1997的5.4的规定检验。

  - 洗涤器强度试验

- 在风窗玻璃洗涤器系统内加满水，然后在20℃±2℃的环境温度下放置至少4h。堵上所有喷嘴，在1min内启动洗涤器6次，每次持续至少3s；

- 对于洗涤泵，试验电压不应低于额定电压，也不应高于额定电压2V以上。

- 试验结束时风窗玻璃洗涤器系统的性能应符合5.2的要求。

  - 冻结强度试验

在风窗玻璃洗涤器系统内加满水，然后在-30℃±3℃的环境温度下放置至少4h，使洗涤器中的水全部结冰。在1min内启动洗涤器6次，每次持续至少3s。然后把风窗玻璃洗涤器系统放置在20℃±2℃的环境温度下直到系统内的冰完全融化。按6.4所述的方法进行风窗玻璃洗涤器系统强度试验。

  - 耐温性试验

    - 低温暴露试验

      - 在风窗玻璃洗涤器系统内加满水，然后在-30℃士3℃的环境温度下放置至少4h，使洗涤器系统内的水完全冻结。然后把风窗玻璃洗涤器系统放置在20℃士2℃的环境温度下直到系统内的冰完全融化。重复上述冻/融循环6次。按6.4所述的方法进行风窗玻璃洗涤器系统强度试验。

      - 在风窗玻璃洗涤器系统内加注混合液体(由甲醇或异丙醇在硬度不高于205g/t的水中的50%溶液组成的低温风窗玻璃洗涤液)，并最大限度注入液体，最大限度排除空气。把风窗玻璃洗涤器系统放置在-30℃±3℃的环境温度下至少4h。按6.4所述的方法进行风窗玻璃洗涤器系统强度试验。

    - 高温暴露试验

      - 在风窗玻璃洗涤器系统内加满水，排净空气，在90℃±3℃的环境温度下放置至少8h，然后将其放置在20℃士2℃的环境温度下。待系统温度稳定后，按6.4所述的方法进行风窗玻璃洗涤器系统强度试验。

      - 如果部分风窗玻璃洗涤器系统位于发动机室内，则应加满水，最大限度排除空气，然后在90℃±3℃的环境温度下放置至少8h。按6.4所述的方法进行风窗玻璃洗涤器系统强度试验。

      - 如果部分风窗玻璃洗涤器系统没有位于发动机室内，则应加满水，最大限度排除空气，然后在60℃±3℃的环境温度下放置至少8h。按6.4所述的方法进行风窗玻璃洗涤器系统强度试验。

  - 耐振性试验

按QC/T 246-1997中5.8的规定检验。

  - 耐久性试验

    - 试验设备

- 耐久试验台  耐久试验台应由电路控制系统、计数器等结构组成。

- 流量测量装置。

    - 试验程序

a) 按5.7的要求进行试验。

b) 试验完后，按6.2进行检验。

  - 绝缘电阻试验

绝缘电阻按5.8的要求进行检验。

  - 耐腐蚀性试验

按QC/T 625的规定检验。

  - 洗涤器系统的能力试验

按GB 15085的5.2.5规定检验。

  - 堵转试验

将电机和洗涤液（水，其硬度不超过205g/1000kg放入低温箱内，保持温度为-25±3℃，待水完全冰冻后按5.10规定试验。每次通电3s,断电5s为一周期，共做六个周期。待冰溶化并恢复到常温后，电机性能应符合5.1条规定。

  - EMC电磁兼容试验

洗涤器EMC电磁兼容试验根据汽车制造商不同需求，按GB/T 18655-2010中规定的零部件传导和辐射骚扰限值等级1-3级相关规定进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验两类，检验项目见表4.

表4 检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 |  | 型式检验 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全检 | 抽检 |  |  |  |
| 排出压力和排量 | ● | － | ● | 5.1 | 6.2 |
| 喷射性 | － | ● | ● | 5.2 | 6.3 |
| 洗涤器强度 | － | ● | ● | 5.3 | 6.4 |
| 冻结强度 | － | － | ● | 5.4 | 6.5 |
| 耐温性 | － | － | ● | 5.5 | 6.6 |
| 耐振性 | － | － | ● | 5.6 | 6.7 |
| 耐久性 | － | － | ● | 5.7 | 6.8 |
| 绝缘电阻 | － | － | ● | 5.8 | 6.9 |
| 耐腐蚀性 | － | － | ● | 5.9 | 6.10 |
| 洗涤器系统的能力 | － | － | ● | 5.10 | 6.11 |
| 堵转性能要求 | － | － | ● | 5.11 | 6.12 |
| EMC电磁兼容要求 | － | － | ● | 5.12 | 6.13 |
| 注：●为必检项目，－为不检项目。 |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

    - 总则

洗涤器经制造商检验合格后方能出厂，并附有产品质量合格文件。

    - 抽样规则

抽样数量按产品批量，规则如下：

—1-15台（含15台）抽检2台；

—16-50台（含50台）抽检3台；

—51-150台（含150台）抽检5台；

—151-500台（含500台）抽检8台；

—501-3200台（含3200台）抽检13台；

—3201-35000台（含35000台）抽检20台；

—35001-150000台（含150000台）抽检32台；

  - 型式检验

    - 检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年不少于一次；

- 产品停产6个月以上恢复生产时；

- 当出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出要求时；

- 合同中有条款规定时。

    - 抽样规则

- 按QC/T 413规定的情况下，洗涤器需进行型式检验。进行型式检验时，产品应从出厂检验合格的同一批产品中抽取，数量10台。按表5中的分组方法，先按出厂试验项目进行100%复验，复验合格后将产品平均分成五组。第一组产品按顺序进行耐振性试验、耐腐蚀性试验；第二组产品按顺序进行耐温性试验、冻结强度；第三组产品按顺序进行洗涤器系统能力、耐久性试验。第四组产品按顺序进行绝缘电阻、堵转性能试验。第五组产品进行EMC电磁兼容试验。

表5 型式试验分组

| 检验项目 | 检验编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 排出压力和排量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 喷射性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 洗涤器强度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冻结强度 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 耐温性 | ● | ● | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 耐振性 | － | － | ● | ● | － | － | － | － | － | － |
| 耐久性 | － | － | － | － | ● | ● | － | － | － | － |
| 绝缘电阻 | － | － | － | － | － | － | ● | ● | － | － |
| 耐腐蚀性 | － | － | ● | ● | － | － | － | － | － | － |
| 洗涤器系统的能力 | － | － | - | － | ● | ● | － | － | － | － |
| 堵转性能 | － | － | - | － | － | － | ● | ● | － | － |
| EMC电磁兼容试验 | － | － | - | － | － | － | － | － | ● | ● |

    - 判定规则

- 型式检验中所有项目符合本标准要求时，判为合格。除耐久性外，检验项目中的技术指标有不合格项，允许在同批次中加倍抽样复检，以复检结果为准，复检合格的，则判该批产品合格，否则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每套洗涤器应有标识，标识可以包含下列内容

a)  制造商代码或注册商标；

b)  规格或型号；

c)  生产批次或日期。

  - 包装

洗涤器包装箱外应标明：

a)  产品名称、型号和生产批次或日期；

b)  生产企业名称、商标、详细地址；

c)  装箱数量、包装储运图示标志及其他标志。

  - 运输

在运输过程中，产品不得受剧烈机械冲撞、雨淋、不得倒置。在装卸过程中，产品应轻放，严防摔掷翻滚，重压。

  - 贮存

产品应存放在通风、干燥、无有害气体的仓库内，不应与化学药品、酸碱物质等一同存放。

  - 产品的标志、包装、运输、储存也可由供需双方协商。

- 质量承诺

自产品出厂之日起3年或车辆行驶10万公里之内（以先到者为准），因产品制造质量问题而不能正常使用时，提供免费更换服务。

_________________________________