《汽车风窗玻璃洗涤器》“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

汽车风窗玻璃洗涤器是将洗涤液喷射到汽车风窗玻璃上的一种装置，主要用来清洗各种车辆在行驶途中风窗玻璃表面的灰沙、泥浆及不洁物，确保行车安全的清洗设备,广泛应用于各种载重车、轻型车、客车、轿车、SUV越野车、工程车、救护车和旅行车等。

近十几年来汽车产量突飞猛进，快速增长，国家先后出台了《汽车产业发展政策》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《汽车产业调整和振兴规划》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》等产业政策，上述政策提出：要大力推进汽车零部件行业的结构调整、产业升级；提高国际竞争力，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额；促进汽车消费，鼓励轿车进入家庭等。扶持政策的出台，为我国汽车零部件行业提供了良好的宏观政策环境，将有力促进行业的持续健康发展。随着80后和90后逐渐成为汽车市场消费主体，这些有着极强个性的年轻车主，汽车更新换代速度日渐加快。特别这两年来新能源汽车的发展，汽车逐步进入每个家庭。公开资料显示，2009-2016年，我国汽车销量年复合增长率高达12.75%，汽车销量占全球汽车销量的比例由2009年的20.86%迅速增至2015年的27.43%，2001-2017年，我国汽车产销量从234.44万辆和236.36万辆增至2,811.88万辆和2900万辆，占全球产销量25%以上，中国汽车技术研究中心汽车技术情报研究所的预测，到2020年中国汽车市场年均销量将达到3,500万辆，全球汽车保有量从2007年的近9.2亿辆增至2015年的11.2亿辆。

与此同时风窗玻璃洗涤器产品作为汽车行车安全必备零部件,必将随着汽车产量的增长而同时增长 ，据测算近年中国汽车零部件行业的平均复合增长率为7.6%。另一方面,由于洗涤器产品的生命周期和整车不同步,随着我国汽车产量在2008年后的井喷式增长和发展,风窗玻璃洗涤器的需求量也将随之增长和提高。

- 2  项目来源

由浙江真奇汽车零部件有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品联会论证通过并印发了浙品联[2018]17号文件《关于发布2018年第四批“浙江制造”标准制定计划的通知》，项目名称：《汽车风窗玻璃洗涤器》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省机械工业联合会。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江真奇汽车零部件有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：                        。

3.1.4  本标准起草人为：                            。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

根据浙品联〔2018〕17号文件精神，浙江省机械工业联合会牵头组织“汽车风窗玻璃洗涤器”浙江制造标准的研制工作。于2018年9月20日前成立标准起草工作组，标准起草工作组组成人员来自工厂、科研院所、检测机构、认证机构，省专业标准化组织。明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

工作组根据国内一流、国际先进的理念，除提升重要技术性能指标外，在产品设计、原材料、工艺过程、检验设备和质量承诺等方面的先进技术提出要求，作为本标准的技术支撑。宗旨为快速赶超国际先进水平，研制创新的产品标准，支撑行业的发展。

3.2.2  标准草案研制。

2018年10月20日前，由浙江真奇汽车零部件有限公司针对汽车风窗玻璃洗涤器型式试验内规定的全技术指标进行先进性提炼，提供技术参数、试验论证结论，针对产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备、质量保证方面的先进性方面进行研制，形成标准草案。

3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。

2018年10月20日-10月26日，完成工作组讨论稿，召开标准的启动和讨论会；2018年10月28日-11月5日，完成标准的征求意见稿；2018年11月6日至2018年11月20日，发征求意见稿，处理征求意见，形成送审稿。

3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。

2018年11月21日至2018年12月13日，标准送审，推荐组建评审专家，评审会场、时间确定，召开评审会。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。

2018年12月14日至2018年12月28日，形成报批稿，上交报批。

- 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1  编制原则

- 产品核心质量特性和主要技术指标应达到国内一流、国际先进的水平。

- 4.2  主要内容及确定依据

- 1、主要内容

本标准规定了汽车风窗玻璃洗涤器的术语和定义、基本参数、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺。

本标准适用于汽车风窗玻璃洗涤器（以下简称洗涤器）。

- 2、确定依据

本标准在编写过程中主要依据是GB 15085《汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器  性能要求和试验方法》、QC/T 246-1997《汽车风窗玻璃电动洗涤器 技术条件》相关国家标准与行业标准的内容，同时还参考了某些国内外同类产品的相关技术指标。

- 5  标准先进性体现

5.1  技术指标提高部分规定的所有指标对比分析情况。

与同类产品的国际、国家、行业标准、企业标准对比，关键指标的国内外对比分析情况如下。

本标准提升了排出压力和排量性能指标，并增加了封闭压力指标；提升了耐温性指标；在耐久性指标里，增加了洗涤器的耐久性工作次数，提升了耐久工作时间；提升了绝缘电阻性能指标；增加了电机堵转与EMC电磁兼容要求技术指标。

| 序号 | 核心技术指标 | 国内标准 QC/T 246-1997 | 国外标准 | 浙江制造标准 | 提升原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排出压力和排量 | 洗涤泵排出压力为88kPa时，10s的排量应大于100ml。 | 无 | 洗涤泵排出压力为88kPa时，10s的排量应大于300ml。关闭阀门后，压力不小于157kPa。 | 汽车性能提高，增加了后窗洗涤，喷嘴采用雾状或扇形喷射，对洗涤器压力和流量要求提高。 |
| 2 | 耐温性 | 耐低温-20℃ 耐高温+80℃ | 法雷奥ES98510-00考泰斯公司Engineering Specification: 0083耐低温-30℃,高温+80℃ | 耐低温-30℃ 耐高温+90℃ | 汽车的使用环境复杂，对环境温度的要求越来越高，需要提高产品的耐温性能。 |
| 4 | 耐久性 | 工作3s，停27s为一个周期，分别在5～40℃温度环境下做2000次，65±3℃温度环境下2000次，-12±3℃温度环境下2000次，5～40℃温度环境下2000次 | 无 | 工作5s，停25s为一个周期，分别在5～40℃温度环境下做2500次，65±3℃温度环境下2500次，-12±3℃温度环境下2500次，5～40℃温度环境下2500次 | 汽车质量要求越来越高，对零部件的可靠性要求不断提高，需要提高产品的寿命，满足客户要求。 |
| 5 | 电机堵转 | 无 | 无 | 电机在堵转状态下能够承受通电3秒，停5秒为一个周期，共6个周期的通断电试验，试验后仍能满足排出压力和排量的要求。 | 洗涤器内溶液在低温环境下会冻结，使用过程中会损毁电机，需要提高产品在低温冻结状态下的可靠性能。 |
| 6 | 绝缘电阻 | 电机的绝缘电阻，采用500V兆欧表进行测量时，其电阻应在1MΩ以上。 |  | 电机的绝缘电阻，采用500V兆欧表进行测量时，其电阻应在10MΩ以上。 | 汽车整车安全性要求越来越高，提升绝缘性能指标，保证产品使用过程中的安全性。 |
| 7 | EMC电磁兼 容要求 | 无 | 无 | 洗涤泵电磁兼容等级能够通过GB/T 18655-2010 等级1-3级的要求。 | 汽车安装电子产品越来越多，为不受干扰影响，产品需要增加EMC功能。 |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

（1）设计

a、应具备产品质量先期策划(APQP)及运用系统工具（FMEA）进行分析和设计的能力。

b、应具备运用三维软件和快速成型技术对产品的结构进行优化设计的能力。

c、具备对关键性能指标进行流场数值模拟分析研究及试验验证的能力。

（2）原材料

a、主要原材料应符合GB/T 30512对铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚六种禁用物质的含量限值的规定。

b、储液箱、洗涤泵、洗涤软管、喷嘴等与洗涤器直接接触的部分，应采用不会受容积比为50%的甲醇（或异丙醇、乙二醇）水溶液腐蚀的材料。

c、储液箱的容量不得小于1L，推荐按表1中给出的规定。

表1 储液箱容量                                    L

| 储液箱容积 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d、输送洗涤液的导管推荐采用公称内径4mm的软管。

（3）工艺和装备

a、塑料零部件的组装采用超声波自动焊接的工艺。

b、微电机和洗涤泵生产具备自动化生产线。

c、总成装配具备自动化生产线。

（4）检测能力

a、具备电机电枢综合性能检测、电机综合性能检测、洗涤泵综合性能检测、洗涤泵密封性能检测、洗涤器综合性能检测的检测设备，具备自动识别、自动判断的在线检测能力。

b、应建立独立的检测实验室，具备对排出压力和排量、喷射性、洗涤器强度、冻结强度、耐温性、耐振性、耐久性、绝缘电阻、堵转性能指标的检测能力。

（5）质量承诺

自产品出厂之日起3年或车辆行驶10万公里之内（以先到者为准），因产品制造质量问题而不能正常使用时，提供免费更换服务。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

a、塑料零部件的组装采用超声波自动焊接的工艺。

b、微电机和洗涤泵生产具备自动化生产线。

c、总成装配具备自动化生产线。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GB 15085《汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器  性能要求和试验方法》、QC/T 246-1997《汽车风窗玻璃电动洗涤器 技术条件》

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

无。

是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

无。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB 11555-2009  汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法

GB 15085  汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器  性能要求和试验方法

QC/T 246-1997  汽车风窗玻璃电动洗涤器 技术条件

GB/T 18655-2010 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 30512  汽车禁用物质要求

QC/T 413  汽车电气设备基本技术条件

QC/T 625  汽车用涂镀层和化学处理层

引用文件现行有效

- 7  社会效益

汽车风窗玻璃洗涤器的研制制造紧跟国内外行业发展前沿技术，汽车风窗玻璃洗涤器对比国家和行业标准，体现了国内一流，对比国际标准，已达到国际先进水平，有利于提高汽车风窗玻璃洗涤器制造的整体技术质量水平。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江真奇汽车零部件有限公司将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

本标准的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

《汽车风窗玻璃洗涤器》标准研制工作组

2018年11月16日